PLAN DE EMERGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA / ESPACIO PÚBLICO

(Actualizado conforme al DS 44 / 2025 – Reglamento sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable)

| Elabora | Revisa | Aprueba |
| --- | --- | --- |

ÍNDICE

- Objetivo

- Alcance

- Base normativa

- Características generales de la obra

- Identificación de escenarios de emergencia

- Estructura GRD y roles

- Medios de comunicación y alarma

- Equipamiento mínimo de emergencia

- Procedimientos por tipo de emergencia

- Procedimiento general de evacuación

- Plan de atención a público externo

- Coordinación con organismos externos

- Restablecimiento de operaciones

- Capacitación y simulacros

- Registros

- Control de cambios

- Anexos

1. OBJETIVO

Establecer el sistema formal de prevención, control, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia en el proceso de construcción de una plaza, donde existen riesgos de excavación, tránsito de maquinaria, trabajos eléctricos, presencia de público externo y condiciones climáticas.

2. ALCANCE

Este plan aplica a:

- Toda persona trabajadora de la obra

- Personal técnico y supervisores

- Visitas profesionales

- Subcontratos

- Público que transita cerca del perímetro de obra

Aplica a todas las etapas:

- Excavaciones

- Compactación

- Hormigones

- Instalaciones sanitarias/elétricas

- Urbanización

- Juegos infantiles

- Paisajismo

- Obras menores asociadas

3. BASE NORMATIVA

- DS 44 / 2025 – Gestión preventiva del riesgo laboral

- Ley 16.744

- DS 594 – Condiciones sanitarias

- SENAPRED – Normativas de emergencia

- NCh 1432 – Señalización de seguridad

- NFPA (referencia para incendios)

- Ordenanzas municipales para cierres perimetrales

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

- Construcción en zona urbana, con circulación de peatones cercana.

- Perímetro delimitado con cierres metálicos + malla raschel.

- Varias zonas con excavaciones, zanjas y subterráneos.

- Tránsito frecuente de:

  - Retroexcavadoras

  - Camiones tolva

  - Minis cargadores

  - Compactadores

- Riesgo de interferencias con servicios: agua, gas, electricidad, fibra óptica.

5. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE EMERGENCIA

Emergencias operacionales

- Atropello por maquinaria

- Atrapamientos

- Caída en excavación

- Vuelco de equipos

- Sobreesfuerzos y caídas de personas

- Incendio en contenedores o bodegas

- Derrames de combustibles

- Tensión eléctrica o rotura de ductos

- Explosión por impacto con servicios subterráneos

Emergencias climáticas

- Lluvia intensa

- Tormenta eléctrica

- Vientos fuertes

- Ola de calor / estrés térmico

Emergencias externas

- Sismo

- Incendio cercano

- Presencia de público en zona peligrosa

- Actos delictuales o violencia contra trabajadores

6. ESTRUCTURA GRD Y ROLES

Jefe de Emergencia (Administrador de obra)

- Activa plan GRD

- Coordina evacuación

- Comunicación con organismos externos

- Define reingreso a la obra

Coordinador GRD (Prevencionista)

- Mantiene plan

- Lidera simulacros

- Supervisa medidas preventivas

- Coordina brigadas

Brigada Contra Incendios

- Control inicial del fuego

- Evitar propagación

- Aplicar extintores ABC/CO₂

Brigada de Primeros Auxilios

- Evaluación inicial del lesionado

- Aplicación de maniobras básicas

- Coordinación con SAMU

Brigada de Evacuación

- Guiar rutas

- Asegurar cierre de zonas críticas

- Confirmar llegada a punto de encuentro

Encargado de Comunicaciones

- Radios, avisos, contacto con Carabineros, Bomberos, SAMU

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ALARMA

- Radio VHF/UHF

- Silbato de tres pitazos

- Bocina de emergencia

- WhatsApp corporativo obra

- Teléfonos:

  - 131 SAMU

  - 132 Bomberos

  - 133 Carabineros

  - Emergencias municipales

8. EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE EMERGENCIA

- Extintores ABC cada 25 m

- Botiquines completos

- Camilla rígida

- Kit de derrames (absorbentes, bandejas)

- Mantas térmicas

- Tablero de procedimiento

- Señalética de rutas y zonas seguras

- Linternas

- Lista de teléfonos

9. PROCEDIMIENTOS POR TIPO DE EMERGENCIA

9.1 Accidentes con maquinaria (retro, camión, mini cargador)

- Detener maquinaria de inmediato.

- Asegurar zona (nadie ingresa).

- Evaluar al lesionado sin moverlo.

- Llamar a 131 si hay gravedad.

- Acompañar al operador fuera del equipo.

- Detener toda actividad en el sector.

- Investigación posterior + bloqueo del equipo.

9.2 Caída a excavación o zanja

- Prohibido bajar sin autorización.

- Avisar a brigada de primeros auxilios.

- Asegurar borde de la excavación.

- Utilizar escalera o rescate supervisado.

- Llamar a SAMU si existe lesión grave.

- Investigar estabilidad de taludes.

9.3 Incendio en bodega, contenedor o maquinaria

- Activar alarma.

- Usar extintor si está en fase inicial.

- Cortar suministro eléctrico (si aplica).

- Evacuar a zona segura.

- Bomberos 132.

- Verificar si hay combustibles cerca.

9.4 Tormenta eléctrica

- Suspender faenas de inmediato.

- Alejar a trabajadores de metales, grúas, andamios.

- Dirigirse a refugios o contenedores cerrados.

- Reanudar solo cuando el supervisor lo indique.

9.5 Lluvia fuerte

- Suspender actividades de excavación y hormigón.

- Asegurar taludes.

- Revisar bombas de achique.

- Evacuar en caso de riesgo de arrastre.

9.6 Golpe de calor o deshidratación

- Trasladar a sombra.

- Aplicar paños húmedos.

- Dar agua en sorbos.

- SAMU si hay confusión, desmayo o vómitos.

9.7 Derrame de combustible

- Aislar área.

- Aplicar absorbente químico.

- Evitar chispas / cigarrillos.

- Eliminar residuos según DS 148.

9.8 Rotura de ductos o cables

- Detener faena.

- Aislar área 10 m.

- Llamar a empresa de servicios.

- Evacuación si hay riesgo de explosión o descarga.

9.9 Emergencia con público externo

- Suspender faena en el sector.

- Alejar maquinaria.

- Atender situación (niños, transeúntes, vandalismo).

- Carabineros si corresponde.

10. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

- Activación por Jefe de Emergencia o Prevención.

- Señal acústica o radial para evacuar.

- Bajar herramientas y detener maquinaria.

- Evacuar por rutas señalizadas.

- Llegar al Punto de Encuentro identificado.

- Supervisores pasan lista.

- Prohibido regresar a la obra hasta autorización.

11. PLAN PARA INTERACCIÓN CON PÚBLICO

Debido a que la obra está en entorno urbano:

- Mantener cierre perimetral completo.

- No dejar herramientas sin supervisión.

- Señalizar tránsito peatonal desviado.

- Supervisar zonas cercanas a juegos infantiles existentes.

- Señalética: “OBRAS – NO INGRESAR”, “PELIGRO”, “SOLO PERSONAL AUTORIZADO”.

12. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS

- Carabineros (control de tránsito)

- Bomberos (incendio, atrapamiento)

- SAMU (accidentes graves)

- Municipalidad (inspección y apoyo vial)

- SENAPRED (eventos climáticos severos)

13. RESTABLECIMIENTO Y CONTINUIDAD

- Aislar y revisar área afectada.

- Evaluar seguridad estructural.

- Reponer señalética o cierres dañados.

- Reposición de extintores y kits usados.

- Revisión de GRD y mejoras.

14. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS

- Simulacro anual obligatorio (DS 44).

- Ensayo parcial cada 6 meses.

- Capacitación inicial a todo trabajador.

- Capacitación a operadores de maquinaria.

15. REGISTROS

- Libro GRD

- Registro de simulacros

- Evaluación de riesgos del sector

- Check list de extintores y botiquín

- Registro de capacitación

16. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11-11-2025 | Emisión inicial | Prevención |
| 1.1 | — | Ajustes operacionales | Administrador de Obra |
| 1.2 | — | Revisión anual | SIG |

17. ANEXOS

- N/A